# Цель работы

Изучить модели радиолиний, освоить методику измерения параметров сигнала сотовых сетей (2G, 3G, 4G) и Wi-Fi с помощью приложения Network Cell Info Lite. Научиться рассчитывать ожидаемую мощность сигнала на входе приёмника по моделям затухания и определять вероятность нахождения в зоне уверенного приёма.

# Используемые инструменты и ПО

- Смартфон на базе Android.

- Приложение Network Cell Info Lite (установлено из Google Play).

- Картографический сервис (например, Яндекс.Карты) для измерения расстояний до базовых станций.

- Калькулятор или среда для расчётов (Microsoft Excel, MATLAB, Python и др.).

- Учебное пособие: Медведев Б.М., Тышкевич А.И. «Модели телекоммуникационных систем». СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2022.

# измерение мощности сигнала

Таблица 1. Мощность сигнала на входе приёмника

Измерения проводились в квартире (координаты 60.007115, 30.391309), перемещение в пределах ~20 м.

| Режим сети | Параметр | Место 1, дБм | Место 2, дБм | Место 3, дБм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2G (EDGE) | RSSI | −95 | −95 | −95 |
| 3G (HSPA+) | RSSI | −46 | −49 | −50 |
| 4G (LTE) | RSRP | −107 | −104 | −119 |
| Wi-Fi | RSSI | — | — | — |

Таблица 2. Дополнительные параметры сети

| Параметр | 2G | 3G | 4G |
| --- | --- | --- | --- |
| Обслуживающая сота (CID/PCI) | 1163 | 123-37691 | PCI 501 |
| LAC/UCID | 7840 | 7840-8098619 | TAC 7828 |
| Частотный диапазон | 900 МГц (Band 8) | 2100 МГц (Band 1) | 2600 МГц (Band 7) |

Таблица 3. Расстояние до базовой станции

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Координаты приёмника | 60.007115, 30.391309 |
| Расстояние до вышки | 1,42 км = 1420 м |

# 2. Расчёт ожидаемой мощности сигнала

2.1. Исходные данные

- Мощность передатчика базовой станции: Pt=43Pt​=43 дБм.

- Коэффициент усиления антенны БС: Gt=15Gt​=15 дБ.

- Коэффициент усиления антенны телефона: Gr=0Gr​=0 дБ.

- Расстояние до вышки: d=1420d=1420 м.

- Высота терминала пользователя: hUT=1.5hUT​=1.5 м.

2.2. Расчёт для 4G (LTE, Band 7, 2600 МГц)

Используем модель 3D-UMi-NLOS (городская застройка, отсутствие прямой видимости):

Ожидаемая мощность на входе приёмника:

Pr=Pt−PL=43−149.2=−106.2 дБм

Сравнение с измерением: RSRP = −107 дБм (измерено), −106.2 дБм (расчёт). Расхождение ~0.8 дБ.

2.3. Расчёт для 3G (UMTS, 2100 МГц)

модель ITU M.1225 для пешеходной среды (формула 1.17):

Сравнение с измерением: RSSI = −46…−50 дБм (измерено), −111.7 дБм (расчёт).

Расхождение объясняется тем, что RSSI в 3G включает суммарную мощность всех сигналов в канале (включая помехи и соседние соты), а модель рассчитывает мощность полезного сигнала одной соты. Для корректного сравнения необходим параметр RSCP, который приложение не отображает.

2.4. Расчёт для 2G (GSM, 900 МГц)

Используем модель Hata-Okumura для средних городов (формулы 1.10–1.11):

Принимаем fc=900fc​=900 МГц, hte=30hte​=30 м, hre=1.5hre​=1.5 м.

Корректирующий фактор:

Сравнение с измерением: RSSI = −95 дБм (измерено), −88.8 дБм (расчёт). Расхождение ~6 дБ — приемлемо, учитывая, что RSSI включает помехи.

# 3. Сводная таблица расчётов

| Режим | Параметр | Измерено, дБм | Расчёт, дБм | Расхождение, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2G | RSSI | −95 | −88.8 | 6.2 |
| 3G | RSSI | −46…−50 | −111.7 | >60 (см. пояснение) |
| 4G | RSRP | −107 | −106.2 | 0.8 |

# 4. Расчёт вероятности уверенного приёма

Условие уверенного приёма: Pr>−100Pr​>−100 дБм.

Вероятность рассчитывается через Q-функцию:

P(Pr>−100)=Q(−100−Prˉσ)P(Pr​>−100)=Q(σ−100−Pr​ˉ​​)

где PrˉPr​ˉ​ — среднее значение мощности, σσ — стандартное отклонение (из модели).

4.1. Для 4G (σ = 6 дБ, NLOS)

P=Q(−100−(−106.2)6)=Q(6.26)=Q(1.03)P=Q(6−100−(−106.2)​)=Q(66.2​)=Q(1.03)

По таблице Q-функции: Q(1.03)≈0.15Q(1.03)≈0.15.

Вероятность уверенного приёма: ~15%.

4.2. Для 2G (σ = 10 дБ)

P=Q(−100−(−88.8)10)=Q(−11.210)=Q(−1.12)≈0.87P=Q(10−100−(−88.8)​)=Q(10−11.2​)=Q(−1.12)≈0.87

Вероятность уверенного приёма: ~87%.

4.3. Для 3G

Из-за несоответствия параметров (RSSI vs RSCP) корректный расчёт вероятности затруднён. Ориентировочно при σ = 12 дБ и Prˉ=−111.7Pr​ˉ​=−111.7 дБм:

P=Q(−100−(−111.7)12)=Q(0.975)≈0.16P=Q(12−100−(−111.7)​)=Q(0.975)≈0.16

Вероятность уверенного приёма: ~16% (по расчёту, но измеренный RSSI даёт более высокую вероятность).

# 5. Выводы

- Наилучшее совпадение расчёта и измерений получено для 4G: расхождение всего 0.8 дБ. Модель 3D-UMi-NLOS хорошо описывает распространение сигнала в городской застройке на частоте 2600 МГц.

- Для 2G расхождение составило 6.2 дБ, что объясняется включением помех в параметр RSSI.

- Для 3G прямое сравнение невозможно, так как приложение отображает RSSI, а не RSCP. Это ограничение метода измерений.

- Вероятность уверенного приёма для 4G составляет ~15%, что соответствует слабому сигналу (−107 дБм) и условиям плотной городской застройки. Для 2G вероятность выше (~87%) за счёт лучшего проникновения сигнала на низких частотах.

- Рекомендация: для повышения качества связи в данной точке целесообразно использовать диапазон 2G/3G для голосовых вызовов и рассмотреть возможность установки репитера для 4G.