Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа программной инженерии

Работа №2

Модель системы передачи данных физического уровня

по дисциплине «Сети Телекоммуникации»

Выполнил

студент гр. 5130904/30103					          Звелаке М

Руководитель							           М.Б Моисеевич

Санкт-Петербург

2026

Contents

Цель работы	3

Функциональная схема передатчика ОФМ	4

Описание	4

Временные диаграммы передатчика ОФМ	4

Описание	4

Функциональная схема приёмника ОФМ	5

Временные диаграммы приёмника ОФМ	6

Расчёт вероятности ошибки для АМ, ЧМ и ФМ	6

Выводы	10

Список литературы	11

# Цель работы

- Разработать функциональные схемы передатчика и приёмника сигналов с относительной фазовой модуляцией (ОФМ) и построить временные диаграммы их работы.

- Рассчитать вероятность ошибки при когерентном приёме сигналов с амплитудной (АМ), частотной (ЧМ) и фазовой (ФМ) модуляцией, построить графики зависимости Pe(Eb/N0) и определить энергетический выигрыш ФМ.

# Функциональная схема передатчика ОФМ

### Описание

Передатчик ОФМ состоит из двух блоков:

Алгоритм дифференциального кодера:

- (b_k = [b_{k-1}], если (a_k = 1) (фаза не меняется),

- (b_k = -b_{k-1}), если (a_k = 0) (фаза меняется на 180°).

Модулятор:

S(t)=A⋅bk⋅sin(2πf0t), 0≤t≤Tb

где (f_0 = 1800) Гц, (T_b = 1/1200) с.

# Временные диаграммы передатчика ОФМ

### Описание

Возьмём случайную последовательность бит, например:
a = [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]

# Функциональная схема приёмника ОФМ

Алгоритм дифференциального декодера:

- Если (b_k = b_{k-1}) -> выход (a_k = 1),

- Если (b_k \ne b_{k-1}) -> выход (a_k = 0).

# Временные диаграммы приёмника ОФМ

- Входной сигнал (S(t)) (тот же, что на выходе передатчика).

- Сигнал после перемножителя:

S(t)⋅sin(2πf0t)

- Сигнал после интегратора.

- Решения о символах и выходные биты.

### Расчёт вероятности ошибки для АМ, ЧМ и ФМ

Вероятность ошибки при когерентном приёме для трёх видов модуляции рассчитывается по формулам:

где Eb/N0 — отношение энергии бита к спектральной плотности мощности шума.

Таблица 5.1. Вероятность ошибки для АМ, ЧМ, ФМ

| Eb/N0 (дБ) | АМ | ЧМ | ФМ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2.40e-01 | 1.59e-01 | 7.86e-02 |
| 1 | 2.14e-01 | 1.31e-01 | 5.63e-02 |
| 2 | 1.87e-01 | 1.04e-01 | 3.75e-02 |
| 3 | 1.59e-01 | 7.89e-02 | 2.29e-02 |
| 4 | 1.31e-01 | 5.65e-02 | 1.25e-02 |
| 5 | 1.04e-01 | 3.77e-02 | 5.95e-03 |
| 6 | 7.91e-02 | 2.30e-02 | 2.39e-03 |
| 7 | 5.67e-02 | 1.26e-02 | 7.73e-04 |
| 8 | 3.79e-02 | 6.00e-03 | 1.91e-04 |
| 9 | 2.31e-02 | 2.41e-03 | 3.36e-05 |
| 10 | 1.27e-02 | 7.83e-04 | 3.87e-06 |

Рисунок 5.1 — Зависимость вероятности ошибки от отношения сигнал/шум для АМ, ЧМ и ФМ

Из таблицы 5.1 и графика Pe(Eb/N0)P**e(E**b/N0) видно, что ФМ обеспечивает наименьшую вероятность ошибки при одинаковом отношении сигнал/шум. Это объясняется тем, что сигналы ФМ являются противоположными (ρ=−1ρ=−1), что даёт максимальное расстояние между ними в сигнальном пространстве.

Таблица 5.2. Выигрыш ФМ относительно АМ и ЧМ

| Pe | AM, дБ | ЧМ, дБ | ФМ, дБ | ФМ-АМ | ФМ-ЧМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1e-03 | 12.81 | 9.80 | 6.79 | 6.02 | 3.01 |
| 1e-04 | 14.42 | 11.41 | 8.40 | 6.02 | 3.01 |
| 1e-05 | 15.61 | 12.60 | 9.59 | 6.02 | 3.01 |
| 1e-06 | 16.55 | 13.54 | 10.53 | 6.02 | 3.01 |

Выигрыш ФМ является постоянным и не зависит от требуемой вероятности ошибки:

- относительно АМ: 6.02 дБ (4-кратный выигрыш по мощности),

- относительно ЧМ: 3.01 дБ (2-кратный выигрыш по мощности).

Это теоретический результат, следующий из различия аргументов Q-функции: для ФМ аргумент в 22 раз больше, чем для ЧМ, и в 2 раза больше, чем для АМ. Поскольку отношение аргументов постоянно, горизонтальный сдвиг между кривыми в логарифмическом масштабе также постоянен.

# Выводы

По заданиям

- Разработана функциональная схема передатчика ОФМ, включающая дифференциальный кодер и модулятор. Дифференциальный кодер преобразует входные биты akak​ в символы bk ​= ±1: при ak​=1 фаза сохраняется, при ak​=0 — меняется на 180°.

- Построены временные диаграммы передатчика: входные биты, символы после дифференциального кодера, сигнал на выходе передатчика. Из диаграмм видно, что информация о переданном бите заложена в изменении фазы между соседними элементами сигнала.

- Разработана функциональная схема приёмника ОФМ, реализующего когерентный приём: перемножитель, интегратор, решающее устройство и дифференциальный декодер.

- Построены временные диаграммы приёмника: входной сигнал, сигнал после перемножителя, после интегратора, решения о символах и выходные биты. Показано, что при отсутствии шума переданные и принятые биты совпадают.

- Рассчитаны вероятности ошибки для амплитудной, частотной и фазовой модуляции по формулам:

- Построен график зависимости Pe​(Eb​/N0​) для трёх видов модуляции. Показано, что ФМ обеспечивает наименьшую вероятность ошибки при одинаковом отношении сигнал/шум.

- Установлено, что выигрыш ФМ относительно АМ и ЧМ постоянен и не зависит от требуемой вероятности ошибки:

  - относительно АМ: 6.02 дБ (4-кратный выигрыш по мощности),

  - относительно ЧМ: 3.01 дБ (2-кратный выигрыш по мощности).

# Список литературы

- Медведев Б.М., Тышкевич А.И. Модели телекоммуникационных систем: учеб. пособие. — СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2022. — 43 с.

- Прокис Дж. Цифровая связь / Пер. с англ. под ред. Д.Д. Кловского. — М.: Радио и связь, 2000. — 797 с.